D.1.1.a 	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Údaje o stavbě:

a) název stavby: 	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí

b) místo stavby:	Ústí nad Orlicí, číslo parcely: 1613, 1614

c) katastrální území				Ústí nad Orlicí [775274]

d) katastrální úřad	Pardubický kraj

e) katastrální pracoviště	Ústí nad Orlicí

f) stupeň	Dokumentace pro provedení stavby

Údaje o stavebníkovi: 		TEPVOS, spol. s.r.o.

Královehradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant: 				Ing. arch. Ondřej Skála, Viniční 44, 615 00 Brno

tel.: 608 909 990, e-mail: skala@apriota.cz

Autorizace:					Ing. arch. Ondřej Skála			 									Autorizovaný architekt ČKA 4464

Architektonicko - stavební řešení (D.1.1):	Ing. Tomáš Měřínský

tel.: 732 255 581, e-mail: merinsky@apriota.cz

Zařízení pro vytápění budov (D.1.4.a):		Bc. Jakub Dvořák

tel.: 731 775 614, e-mail: brigadnik@tzpro.cz

Zařízení vzduchotechniky (D.1.4.b):		Ing. Jan Panovec

tel.: 608 708 193, e-mail: jan.panovec@tzpro.cz

Zařízení elektrotechniky (D.1.4.c):		Ing. Michal Kadlec

tel.: 728 377 992, e-mail: kadlec@kipbrno.cz

Rozpočet/výkaz výměr:				Blanka Kubínková

tel.: 776 838 797, e-mail: blanka.kubinkova@seznam.cz

Barevné, materiálové a nábytkové řešení:	Ing. Vendula Vašková

tel.: 607 130 908, e-mail: vaskova@apriota.cz

D.1.1.a.1 	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 				BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stávající objekt slouží v současné době jako městská sauna. Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou střechou. Rekonstrukce a stavební úpravy části sauny bude obsahovat výměnu nášlapných vrstev podlah, podhledů a obkladů v místnosti odpočívárny a dvou místností masáží, včetně výměny několika oken a dveří. Nebude provedena žádná dispoziční úprava. Hlavní stavební úpravou bude úprava současného polouzavřeného atria, kde je navržena ocelová pergola, z části nová dlažba a v místech do ulice i do dvora bude provedena nová zídka.

Hlavní vstup do objektu je ponechán na současném místě – ve středu východní fasády.

Tyto stavební úpravy slouží jako příprava pro celkovou rekonstrukci objektu, kdy bude zbývající část objektu zbourána a nově navržena.

D.1.1.a.2 	KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Bourací práce:

- odstranění volně ložené dlažby v exteriéru - ukončení celou dlaždicí (dlažba bude použita do jiných míst atria)

- odstranění plotu (ocelové sloupky + vlnitý plech)

- odstranění keramické dlažby

- demontáž oken

- vybourání zdiva parapetu (zvětšení otvoru) pro osazení nového francouzského okna

- demontáž venkovního parapetu

- demontáž vnitřního parapetu

- demontáž podhledu ze zavěšené textilie na dřevěných lamelách

- demontáž stávajícího odtokového žlabu, který po stavebních úpravách vrácen zpět na místo

- odstranění zahradního obrubníku

- odstranění obsypu z kameniva s rostlinami

- odstranění okapového chodníku z keramické dlažby včetně soklu

- odstranění travního porostu + keřů

- odstranění keramického obkladu z celé vnitřní strany bazénu (podlaha/stěny), výška obkladu cca 1,5m

- demontáž výlezu (žebříku) na střecha - bude natřen a přeložen na jiné místo

- odsekání stávajícího soklu v. cca 20cm

- demontáž cvičebního prvku - bude natřen a zpětně osazen

- demontáž dveřního křídla včetně ocelové zárubně a prahu

- demontáž dveřního křídla včetně obložkové zárubně

- demontáž stávající sprchové hlavice

- odstranění pásu části obkladu u fasády, v místě nového zateplení

- odstranění oplechování atiky

- odkopání zeminy kolem fasády dvoru, pro zateplení základu

- odstranění podkladu pro výkop základu

- Výplně otvorů:

Dveře:

- navržené dřevěné interiérové dveře z výplně minimálně odlehčená DTD deska s dřevěnými obložkovými zárubněmi

- vstupní dřevěné dveře s nadsvětlíkem

Okna:

- hliníkové okna s izolačním trojsklem, brava: antracit šedá RAL 7016

Vnější povrchové úpravy:

Kontaktní zateplovací systém:

Zateplovací systém ETICS – minerální vata tl. 120mm. Barevnost povrchu  - bílá.

Dřevěný obklad:

Obklad z fasádních palubek – dřevěná provětrávaná fasáda se systémem uchycení, se skrytým spojem.

Klempířské výrobky:

Veškeré klempířské výrobky budou z titanzinkového plechu.

Podhledy:

- V místnosti odpočívárny bude zavěšený SDK podhledy. Bude použit impregnovaný sádrokarton (s úpravou do vlhka tl.12,5mm).

- Při provádění dodržovat technologické postupy a způsoby montáže dle standardů. Celá konstrukce bude provedena jako celek a to certifikovaným a systémovým řešením.

- Podlahy:

Keramická dlažba 60x60cm, tl.10mm (interiér):

- položení bude provedeno do flexibilní lepící malty, v mokrých provozech bude provedeno do pružené vodotěsné izolace ve dvou vrstvách

- barevné provedení: hnědá (konzultovat konkrétní typ s projektantem)

- spárovačka bude vybrána v rámci autorského dozoru projektantem

- technická specifikace:

ODOLNOST PROTI ODĚRU: PEI V (ISO 10545-7)

ABSORBCE VODY: ≥ 0,5% (ISO 10545-3)

PEVNOST V OHYBU: 40-55 N/mm2 (ISO 10545-4)

TVRDOST: 9 (UNI 101)

PROTISKLUZNOST: R 10 (DIN 51130)

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ: B (DIN 51097)

CHEMICKÁ ODOLNOST: ODOLNÉ (ISO 10545-13)

ODOLNOST PROTI SKVRNÁM: ODOLNÉ (ISO 10545-14)

ODOLNOST PROTI MRAZU: ODOLNÉ (ISO 10545-12)

KOEFICIENT TŘENÍ: za sucha 0,56, za mokra 0,58 (TORTUS) / > 0,42 (ANSI A137-1)

ODSTÍNOVÉ ODCHYLKY: V2

Ilustrační obrázek:

Vnitřní povrchové úpravy:

Keramický obklad 60x30cm, tl.10mm (interiér):

- barevné provedení: béžová (konzultovat konkrétní typ s projektantem)

- spárovačka bude vybrána v rámci autorského dozoru projektantem

- technická specifikace:

ODOLNOST PROTI ODĚRU: PEI V (ISO 10545-7)

ABSORBCE VODY: ≥ 0,5% (ISO 10545-3)

PEVNOST V OHYBU: 40-55 N/mm2 (ISO 10545-4)

TVRDOST: 9 (UNI 101)

PROTISKLUZNOST: R 10 (DIN 51130)

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTÍ: B (DIN 51097)

CHEMICKÁ ODOLNOST: ODOLNÉ (ISO 10545-13)

ODOLNOST PROTI SKVRNÁM: ODOLNÉ (ISO 10545-14)

ODOLNOST PROTI MRAZU: ODOLNÉ (ISO 10545-12)

KOEFICIENT TŘENÍ: za sucha 0,56, za mokra 0,58 (TORTUS) / > 0,42 (ANSI A137-1)

ODSTÍNOVÉ ODCHYLKY: V2

Ilustrační obrázek:

Způsob pokládky, úprava podkladu, použité materiály budou navrženy jako celek v certifikovaném provedení a v kvalitě a provedení dle ČSN.

Spáry mezi obkladem a dlažbou budou silikonovány, spáry konvexních svislých rohů obkladů budou provedeny kamenickým rohem. Veškerý styk vnějších rohů - rohovník do obkladů nerezový.

Tolerance provedení obkladů:   1.5 mm na dvoumetrové lati.

Obklady budou provedeny v souladu s:

ČSN 73 3450	– Obklady keramické a skleněné

ČSN 73 3451	– Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů

Technologickými předpisy výrobců všech použitých materiálů a technologií. Spárovačka u všech obkladů bude vybrána v rámci autorského dozoru projektantem.

Skleněná mozaika:

- tyrkysová skleněná mozaika, rozměr 2x2cm

- barevné provedení: „tyrkysová“

- vybraný typ konzultovat s projektantem

Ilustrační obrázek:

Venkovní povrchové úpravy:

Keramická dlažba 60x60cm, tl.20mm:

- položení bude provedeno na terče

- barevné provedení: béžová (konzultovat konkrétní typ s projektantem)

- technická specifikace:

PEVNOST: S ≥ 13.600 N (ISO 10545.4)

MECHANICKÁ ODOLNOST: U 11 (EN 1339-F)

ODOLNOST PROTI ODĚRU:  V ≤ 145 MM3 (ISO 10545.6)

LINEÁRNÍ TEPELNÁ ROZTAŽNOST: α ≤ 7x10-6xC-1 (ISO 10545.8)

ODOLNOST VŮČI TEPLOTNÍM ROZDÍLŮM: ODOLNÉ (ISO 10545.9)

ODOLNOST PROTI SKVRNÁM: ODOLNÉ (ISO 10545-14)

CHEMICKÁ ODOLNOST: ODOLNÉ (ISO 10545-13)

ODOLNOST PROTI MRAZU: ODOLNÉ (ISO 10545-12)

REAKCE NA OHEŇ: A1 FL (EN 13823)

PROTISKLUZNOST: ≥ R11 (DIN 51130) / C (A+B+C) (DIN 51097)

KOEFICIENT TŘENÍ: > 0,5 (TORTUS) / ≥ 0,62 (ANSI A137-1)

SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI: λ = 1,3 W/M°K (UNI EN 12524:2001)

Ilustrační obrázek:

Speciální výrobky:

Ocelová pergola:

Hlavní konstrukci tvoří ocelový rám lemující kolem celé pergoly, podepřený sloupky délky 3m + kotvení na chemickou kotvu závitovou tyčí do budovy. Ocelové prvky pergoly budou pozinkované. Část pergoly sousedící s vedlejším objektem obsahuje pouze stínící dřevěné lamely KVH. Část pergoly blíže objektu tvoří plná střešní skladba – konstrukce tvořena krokvemi – pod kterými je zavěšený dřevěný podhled a nad krokvemi skladba OSB desek + netkaná textilie a HI folie.

D.1.1.a.3 	STAVEBNÍ FYZIKA

Osvětlení a oslunění

V bezprostřední blízkosti navrhované stavby se nenacházejí velké zdroje zastínění, odstupové vzdálenosti mezi jednotlivými objekty jsou dostatečné. Osvětlovací (okenní) otvory mají dostatečné rozměry i vhodnou orientaci.

Akustika / hluk a vibrace

V blízkosti budovy se nenachází výrazný zdroj hluku. Kolem východní strany objektu prochází pouze obslužná komunikace. Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím podle § 14 vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, tedy budou splněny (viz Hluková studie v D Dokumentace staveb).

Objekt stavby a provoz v ní nebude zdrojem nadměrného hluku; technologie vytvářející hlukovou hladinu nebudou instalovány.

D.1.1.a.5	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly v projektové dokumentaci zohledněny a zapracovány. Projekt je zpracován dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.

Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a musí se vycházet v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně jejich dodatků a změn.

Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně jejich dodatků a změn.

Dodavatel stavebních prací je povinen:

- Vést evidenci použitých materiálů včetně dokladů o ověření požadovaných vlastností a provedených atestech. Tato evidence bude při předání stavby předána stavebníkovi.

- Vést evidenci pracovníků po dobu jejich pracovního nasazení na staveništi.

- Vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky.

- Vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

- Vytvořit technologický a pracovní postup, který musí být po celou dobu stavebních prací na stavbě.

- Seznámit pracovníky stavby s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, která se jich týká.

- Zajistit, aby vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce byly mezi účastníky ve výstavbě (zejména subdodavateli) dohodnuty předem a byly v zápise o odevzdání staveniště nebo pracovišť.

- Dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování

- Předat technické a provozní podmínky pro veškerá zabudovaná zařízení, jež budou investorovi sloužit jako podklad pro vypracování provozních řádů.

- Dodržovat zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Stavební práce budou prováděny za plného provozu v sousedních budovách a na okolních komunikacích. Proto je nutno věnovat náležitou pozornost bezpečnosti práce, dodržovat určenou technologii a postupy jednotlivých prací. Při nepředvídaných okolnostech je nutno postup konzultovat. Během provádění stavebních prací je nutno udržovat čistotu na společných komunikacích a po ukončení prací bude každý den proveden úklid okolních prostor. Veškeré konstrukce a stavební a montážní práce budou prováděny podle platných ČSN, právních předpisů a dále podle předpisů a nařízení v otázce zajištění bezpečnosti práce.

Při nepředvídaných okolnostech je třeba neprodleně vyrozumět investora.

Před dokončením jednotlivých stavebních prací je nutné od dodavatelů požadovat vydání plánů údržby a oprav jednotlivých vložených komponentů a v průběhu užívání stavby se těmito plány řídit.

Pokyny pro dodavatele stavby:
Požadované technické a kvalitativní požadavky musí odpovídat a vyhovovat zvolenému architektonickému návrhu.

Zadavatel v zadávací dokumentaci (s odkazem na relevantní ustanovení zákona) současně výslovně umožnil použití jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení za respektování zpracovaného architektonického projektu. Takto stanovené podmínky a technické specifikace dle zadavatele naplňují ustanovení zákona a nevedly k vytvoření jakékoliv konkurenční výhody žádného z uchazečů.

Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.

Z toho důvodu může vybraný uchazeč nabídnout totožný typ výrobku v souladu s technickými požadavky na konkrétní materiály i od jiných výrobců.

Ing. Tomáš Měřínský

V Brně dne 30. 5. 2017