Technická specifikace RP

Napěťová soustava - přívod 	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

Napěťová soustava – vývody	3/N/PE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S

1/N/PE AC 230V 50Hz / TN-C-S

Přívod:	Spodem

Vývody:	Spodem

Počet rozvodnic:	1 ks

Nové vybavení rozvaděče RP:

| Pol. | Ks/m | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Plastová nástěnná rozvodnice 3x18modulů, Rozměr: 418x586x148mm, Krytí: IP65 |  |  |
| 2 | 1 | 3-pólový vypínač 80A |  |  |
| 3 | 1 | Svodič bleskových proudů, typ 2, pro TN-C-S síť |  |  |
| 4 | 1 | 3-pólový jistič 40A, char.B, 10kA |  |  |
| 5 | 1 | 4-pólový proudový chránič 25A-30mA char.AC |  |  |
| 6 | 2 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 10A, char.B, 30mA, char.AC |  |  |
| 7 | 1 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 6A, char.B, 30mA, char.AC |  |  |
| 8 | 2 | Můstek N |  |  |
| 9 | 1 | Můstek PE |  |  |

Vybavení rozvaděče přesunuté z RH

| Pol. | Ks/m | Název |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 3-pólový jistič 50A, char.B, 10kA |  |  |
| 11 | 4 | 1-pólový jistič 16A, char.B |  |  |
| 12 | 1 | 4-pólový proudový chránič 63A-30mA char.AC |  |  |
| 13 | 2 | Jistič s nadproudovou ochranou 2pólový, 10A, char.B, 30mA, char.AC |  |  |

Drobný a pomocný materiál doplní výrobce podle potřeby.