STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

projekční kancelář

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 606 941 634, 602 644 605, e-mail : kapounmartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Technická zpráva byla zpracována dle prováděcí vyhlášky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (podle stavu k 1. 1. 2018).

a) účel objektu:

Tato projektová dokumentace pro společné povolení stavby a provedení stavby řeší změnu stavby - přístavbu objektu hasičské zbrojnice v Ústí nad Orlicí - Černovír.

Účelem objektu je zázemí pro místní sbor dobrovolných hasičů a zásahové jednotky (garážové, skladové, dílenské, administrativní, výukové, společenské a sociální).

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Z hlediska urbanismu nedojde přístavbou objektu hasičské zbrojnice k žádným změnám, jedná se pouze o rozšíření stávajícího objektu. Území stavby není žádným způsobem regulováno. Přístavba objektu bude řešena prodloužení stávajícího profilu budovy. Novým a dominantním prvkem v architektonickém provedení stavby bude věž na sušení hadic.

Při pohledu na uliční fasádu (východní) je objekt o jednom nadzemním podlaží. Dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavkům investora.

Architektonicky a výtvarně jde o samostatně stojící dvojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, zastřešený kombinací sedlové (hlavní objekt), stanové (věž na sušení hadic) a pultové (skladový prostor) střechy, se střešní krytinou z asfaltového šindele v barvě dle stávající části, resp. ze střešní fólie.

Fasáda objektu je navržena v bílé barvě, sokl je navržen v odstínu tmavě šedé. Okna a vstupní dveře jsou navrženy bílé, garážová vrata jsou navrženy v odstínu červené. Střešní krytina a klempířské prvky budou provedeny v barvě červené.

Do objektu je navržen hlavní vstup v úrovni prvního nadzemního podlaží ze západní strany, ve středu boční dispozice domku. Logicky je navázán na přístupovou cestu ke stavbě. Za vstupem následuje chodba se schodištěm do II. nadzemního podlaží. Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru. Objekt slouží jako zázemí místního sboru dobrovolných hasičů a hasičské zásahové jednotky.

V přízemí objektu se nachází garážové prostory pro hasičské automobily, skladové a dílenské zázemí, sociální zázemí pro členy SDH, a to odděleně pro muže a pro ženy. Součástí objektu je již v I. NP prostor věže na sušení hadic. Ve II. NP se nachází společenská místnost pro členy SDH i širší veřejnost se sociálním zázemím a kuchyní, dále prostory pro školení hasičů, místnost velitele sboru a odpočinková místnost pro členy zásahové jednotky.

Přístup k objektu je bezbariérový prostřednictvím stávajících komunikací. Vzhledem k tomu, že charakterem aktivit v objektu nelze uvažovat se zapojením imobilních osob do činnosti sboru, nebylo nutné navrhovat žádná stavební či provozní opatření. Toto řešení je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398 / 2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění:

Počet podlaží v objektu			…	2

Počet bytových jednotek v objektu		…	0

Zastavěná plocha přístavby			…	108,80 m2

Obestavěný prostor přístavby 			…	600,00 m3

Užitná plocha přístavby			…	170,00 m2

Orientace přístavby objektu ke světovým stranám nehrála při návrhu žádnou podstatnou roli. Hlavní vstup do objektu je umístěn do jeho západního průčelí. Pobytové místnosti budou prosluněny v dostatečné míře přirozeným denním světlem. Přístavbou objektu hasičské zbrojnice nedojde k negativním změnám v osvětlení a oslunění okolních objektů.

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost:

Technické řešení stavby je popisem použitých stavebních materiálů a technologií. Upřesňuje a doplňuje výkresovou dokumentaci.

d.01 Bourací práce

Bourací práce představují následující jednotlivé stavební úkony :

- vybourání otvorů mezi stávající a novou částí objektu,

- vybourání příček, dveří, zařizovacích předmětů a rozvodů pitné vody, splaškové kanalizace a elektrické energie ve stávajících sanitárních prostorech v I. i II. nadzemním podlaží,

- demontáž vybraných oken ve stávající části objektu,

- otlučení fasády v severovýchodním průčelí objektu,

- demontáž stávajícího plynového kotle,

- demontáž stávajících anténních systémů a systému sirény,

Bourací práce budou provedeny ručně za použití prostředků drobné mechanizace metodou postupného rozebírání. Vybouraný materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb., o odpadech, tj. vytříděn, naložen na přepravní kontejnery a odvezen na skládku odpadu.

d.02 Zemní práce

Zemní práce při přístavbě objektu hasičské zbrojnice představují sejmutí orniční vrstvy v rozsahu zastavěné plochy přístavby objektu, vyhloubení stavební jámy pro umístění přístavby, odtěžení části paty přilehlého svahu a vyhloubení základových rýh pro základové pasy. Zemní práce budou prováděny v předpokládané třídě těžitelnosti zeminy II. a III. třídy. Výkopy budou prováděny strojně s ručním začištěním a dokopáním.

Parametry jednotlivých výkopů, jejich rozměry a hloubka založení, jsou popsány ve výkresech základů a příčných řezů objektem. Do zemních prací budou zahrnuty i terénní úpravy v okolí objektu po dokončení stavby.

Vytěžený materiál bude odvezen na skládku odpadu.

Před zahájením výkopových prací je bezpodmínečně nutné vyzvat všechny provozovatele a správce podzemních vedení a sítí k jejich přesnému vytyčení a případně dozoru (viz vyjádření správců podzemních vedení a sítí v dokladové části projektu).

d.03 Základy

Základové pasy budou provedeny z betonu prostého C 8/10. Parametry základových pasů a patek (šířka základu, hloubka založení, umístění prostupů) jsou patrné z výkresové dokumentace (výkres základů, příčný řez objektem, půdorysy jednotlivých profesí).

Před betonáží bude upravena základová spára podsypem ze štěrkopísku tl. 50 mm a budou vytyčeny a zajištěny případné prostupy základovými konstrukcemi (průchodky a chráničky) pro instalace profesí TZB.

Základy nad terénem budou provedeny z betonových tvárnic ztraceného bednění s prolitím betonem s vloženou ocelovou výztuží.

Podkladní beton bude proveden z monolitického betonu tl. 100 mm, s pevnostní třídou betonu v tlaku C 12/15, s 1x vyztužením ocelovou sítí 5,0 - 150/150 mm. Podkladní betonová vrstva bude provedena na zhutněném štěrkopískovém polštáři tl. 100 mm.

Mezi stávající základy a nové základy přístavby bude provedena dilatace, vložením desky polystyrenu XPS tl. 20 mm. Mezi novými základy opěrné zdi a obvodové zdi přístavby bude provedena také dilatace, a to z desek polystyrenu XPS tl. 50 mm.

d.04 Svislé konstrukce

Obvodové stěny v I. i ve II. nadzemním podlaží budou provedeny ze zdiva z keramických tvárnic na tl. 380 mm, na zdící pěnu. Tvárnice budou mít minimální součinitel prostupu tepla U = 0,250 W/m2K. Vnitřní nosné stěny budou provedeny ze zdiva z cihelného systému, z keramických tvárnic na tl. 380 a 300 mm na zdící pěnu. Příčky v objektu v I. i ve II. nadzemním podlaží jsou navrženy z cihelného zdiva, z keramických příčkovek na tl. 100 mm, na zdící pěnu. Opěrná zeď bude provedena z betonových tvarovek ztraceného bednění tl. 500 mm, s výplní betonem C 12/15 a vloženou ocelovou výztuží, svislé pruty O 18 mm po cca 500 mm, vodorovné pruty O 10 mm, vždy dva v každé vodorovné spáře.

Součástí systému svislých konstrukcí jsou i systémové keramicko betonové překlady nad dveřními a okenními otvory, ocelové válcované profily IPE (popř. UPE) č. 200 nad garážovými vraty a pozední věnce, které budou provedeny z betonu s vloženou ocelovou. Z vnější strany bude pozední věnec ukončen keramickou věncovkou a vloženou tepelnou izolací.

Mezi stávající zdivo a zdivo nové přístavby bude provedena dilatace, vložením desky polystyrenu XPS tl. 20 mm. Mezi opěrnou zeď a obvodovou stěnu přístavby bude provedena dilatace a to vložením polystyrenové desky EPS 100, tl. 100 mm.

d.05 Vodorovné konstrukce

Strop

Stropní konstrukce přístavby nad I. nadzemním podlažím bude provedena z prefabrikovaných železobetonových stropních panelů tl. 250 mm, uložených na monolitických železobetonových pozedních věncích. Pozední věnce budou provedeny v tl. 150 mm z betonu C 16 / 20 s vyztužením ocelovou armovací výztuží, pruty 4x O 16 mm, budou pospojovány ocelovými třmínky O 6 mm po cca 250 mm a provařením. Z vnější strany bude pozední věnec ukončen keramickou věncovkou a vloženou tepelnou izolací. Na panelech bude provedena zálivka betonovým potěrem tl. 30 mm, z betonu C16 / 20.

Součástí posledního pozedního věnce ve věži (výšková kóta +10,75 m) bude i „konzola na hadice“; ocelová konzola na sušení hasičských hadic. Konzola bude provedena z ocelové trubky bezešvé čtyřhranné obdélníkové 200/150/16 mm. Trubka bude ukotvena do pozedního věnce.

Konstrukce stropu ve II. nadzemním podlaží bude součástí konstrukce krovu, střechy.

Podlahy

Konstrukce podlahy v I. nadzemním podlaží bude provedena v následující skladbě :

- vyrovnávací štěrkopískový násyp (frakce zrn 0-32 mm) tl. 150 mm

- železobetonová deska, beton C 12/15 tl. 100 mm doplněná armovacími sítěmi 150/150/6 mm

- hydroizolace, 2x asfaltový pás tl. 4 mm (1x s AL vložkou) na asfaltovou penetraci

- tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 100, tl. 100 mm

- separační fólie PE tl. 0,2 mm

- betonová mazanina, beton C20/25 tl. 80 mm s vloženou ocelovou sítí

- nášlapná vrstva (keramická dlažba, plovoucí podlaha, apod.)

Konstrukce podlahy ve II. nadzemním podlaží bude provedena v následující skladbě :

- vinylová podlaha tl. 4,5 mm

- podkladní akustické desky tl. 25 mm

- samonivelační stěrka, tl. 2-5 mm

- betonová mazanina, tl. 80 mm, beton C 20/25 s vloženou ocelovou sítí

- tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 100, tl. 50 mm

- separační fólie PE tl. 0,2 mm

- skladba stropní konstrukce

Zpevněné plochy

Skladba venkovní plochy před garážovými vraty (nájezd, vyrovnávka terénu a podlahy):

- na rostlý terén se provede vyrovnávací štěrkopísková vrstva tl. 100 mm, fr. 0-8 mm

- drcené kamenivo, fr. 16-32 mm, tl. 150 mm

- drcené kamenivo, fr. 8-16 mm, tl. 100 mm

- kladecí vrstva, fr. 4-8 mm, tl. 40 mm

- betonová zámková dlažba tl. 80 mm

Všechny vrstvy musí být správně a kvalitně zhutněny.

Tato skladba je navržená pro pojezd osobním automobilem.

d.06 Střešní konstrukce, krov

Zastřešení přístavby je řešeno třemi různými typy střech. Hlavní část přístavby je zastřešena polovalbovou střechou se sklonem střešních ploch 40°, další část přístavby – sklad agregátů je zastřešena pultovou střechou se spádem 8°. A třetí část tvoří zastřešení věže na sušení hasičských hadic. Věž je zastřešena stanovou střechou se sklonem střešních ploch 40°.

Zastřešení přístavby hasičské zbrojnice je řešeno dřevěným trámovým krovem.

Jako střešní krytina je navržen asfaltový šindel shodně se stávající částí. Na stávající střeše bude střešní krytina vyměněna vč. podkladní vrstvy vyjma úžlabí a navazujících střešních ploch při jihozápadním rohu objektu.

Hlavními nosnými prvky krovu jsou: ocelový nosný rám z U-profilů č. 160 (svařený ze dvou U-profilů do krabice), středové vaznice 160/220 mm a pozednice 160/120 mm. Dalšími prvky krovu jsou krokve 120/180 mm a kleštiny 60/180 mm. Ocelový nosný rám  a pozednice budou ukotveny do betonového pozedního věnce, nosný rám ocelovými kotevními prvky a pozednice ocelovými pruty u každé vazby.

Skladba střešního pláště hlavní části přístavby, včetně stropu ve II.NP:

- střešní krytina asfaltový šindel, bude přizpůsobena krytině na stávající části

- pojistná hydroizolace, oxidovaný asfaltový pás V13, tl. 2,0 mm

- celoplošné bednění, stavební dřevotřísková deska tl. 18 mm

- dřevěné kontralatě 60/40 mm

- difúzní fólie

- dřevěné krokve 120/180 mm

- mezikrokevní tepelná izolace, minerální desky tl. 160 mm

- parotěsná zábrana PE fólie tl. 0,2 mm, prolepená ve spojích

- ocelový SDK rošt z CD a UD profilů

- podkrokevní tepelná izolace, minerální desky tl. 120 mm

- parotěsná zábrana PE fólie tl. 0,2 mm, prolepená ve spojích

- SDK podhled, desky standard tl. 12,5 mm

Skladba střešního pláště pultové střechy nad skladem agregátů:

- střešní krytina asfaltový šindel, bude přizpůsobena krytině na stávající části

- pojistná hydroizolace, oxidovaný asfaltový pás V13, tl. 2,0 mm

- celoplošné bednění, stavební dřevotřísková deska tl. 18 mm

- dřevěné kontralatě 60/40 mm

- difúzní fólie

- dřevěné krokve 120/180 mm

- tepelná izolace, polystyrenové desky EPS 100, tl. 100 mm

- parotěsná zábrana PE fólie tl. 0,2 mm, prolepená ve spojích

- betonová vyrovnávací stěrka tl. do 50 mm

- železobetonové stropní panely tl. 250 mm

- vápenocementová dvouvrstvá omítka, štuková

Skladba střešního pláště věže na sušení hasičských hadic:

- střešní krytina asfaltový šindel, bude přizpůsobena krytině na stávající části

- pojistná hydroizolace, oxidovaný asfaltový pás V13, tl. 2,0 mm

- celoplošné bednění, stavební dřevotřísková deska tl. 18 mm

- dřevěné kontralatě 60/40 mm

- difúzní fólie

- dřevěné krokve 120/180 mm

- mezikrokevní tepelná izolace, minerální desky tl. 120 mm

- parotěsná zábrana PE fólie tl. 0,2 mm, prolepená ve spojích

- ocelový SDK rošt z CD a UD profilů

- SDK podhled, desky standard tl. 12,5 mm

Přesahy střechy budou obedněny jednostranně hoblovanými prkny tl. 22 mm, ve kterých budou nasávací otvory pro odvětrání podstřešního prostoru.

Klempířské prvky (dešťové žlaby a svody, lemování, okapní plechy, apod.) budou provedeny z lakovaných pozinkovaných plechů. Žlaby jsou navrženy podokapní, svody jsou umístěny na fasádě.

Na střeše bude oprávněnou firmou proveden hromosvod dle normy EN 62 305-308.

d.07 Schodiště

Komunikace mezi I. a II. nadzemním podlažím je řešeno stávajícím schodištěm ve stávající části hasičské zbrojnice. V přístavbě bude provedeno ve II. nadzemním podlažím ve školící místnosti sklápěcí schodiště jako výlez na půdu.

Do věže na sušení hadic je navržen ocelový žebřík – přístup na pochozí lávku.

d.08 Izolace

Vodorovná i svislá izolace proti zemní vlhkosti přístavby bude provedena ze dvou asfaltových pásů (jeden včetně AL vložky), položených na kříž, celoplošně navařených na asfaltovou penetraci. Asfaltový pás s AL vložkou bude v objektu sloužit zároveň i jako izolace proti pronikání radonového záření z podloží do vnitřních prostorů. Svislá izolace bude chráněna geotextílií 300 g/m2 a profilovanou nopovou fólií tl. 20 mm.

Podkladní vrstvy dlažeb v sociálním zařízení (WC, sprcha), mytí a sušení materiálu, věž na sušení hadic a podklad keramických obkladů stěn v okolí zařizovacích předmětů (umyvadla, sprcha, záchod) budou opatřeny hydroizolační stěrkou stavební chemie.

Hydroizolační stěrka bude vytažena na svislé plochy, a to v. 500 mm sokly a za záchodem, v. 1500 mm umyvadla, v. 2100 mm za sprchou. Veškeré rohy a spoje podlaha-stěna budou v rámci hydroizolační stěrky vyztuženy pružnou těsnící páskou a po dokončení dlažby a obkladu, upraveny silikonovým tmelem.

Izolace střešního pláště bude zabezpečena jednak použitou střešní krytinou.

Tepelná izolace podlah v I.NP bude tvořena polystyrénovými deskami EPS 100 tl. 100 mm. Tepelná (akustická) izolace stropní konstrukce I.NP bude tvořena polystyrenovými deskami EPS 100, tl. 50 mm, stropu nad skladem agregátů polystyrenovými deskami EPS 100 tl. 100 mm. Tepelnou izolaci střešního pláště přístavby budou tvořit minerální desky tl. 280 mm. Tepelnou izolaci střešního pláště věže přístavby budou tvořit minerální desky tl. 120 mm.

d.09 Výplně otvorů

Výplně otvorů v obvodových stěnách (dveře a okna) jsou navrženy plastové, tepelněizolační šestikomorový profil, vnější i vnitřní strana v bílé barvě, s izolačním trojsklem. Celkové U oken minimálně 1,00. Součástí oken a dveří bude pryžové těsnění, mikroventilace, kování. Rozměrová specifikace je uvedena ve výkrese půdorysu. Okna, balkónové dveře jsou výklopné, otvíravé a posuvné. Vnitřní parapetní desky jsou navrženy z lamina, vnější parapety jsou ve stejném provedení jako klempířské prvky, lakovaný pozinkovaný plech.

Vnitřní dveře budou dřevěné, zárubně standardní ocelové.

d.10 Úpravy povrchů, malby a nátěry

Vnitřní omítky stěn (obvodové stěny i příčky) budou provedeny omítkou vápenocementovou,   dvouvrstvou štukovou, s vložením armovací síťoviny. Po vybílení vápnem budou upraveny malbou klihovou bílou, nebo barvou dle volby investora.

SDK podhled bude vytmelen, přebroušen a upraven malbou klihovou bílou.

Vnější omítka přístavby bude provedena dle stávající. Bude provedena omítkou dvouvrstvou vápenocementovou, štukovou, s vložením armovací síťoviny. Je navržena akrylátová omítka se zrnem 2,0 mm, s barevným řešením dle volby investora (probarvená fasádní omítka).

Sokl bude proveden mozaikovou omítkou, barevného řešení dle volby investora.

Konečná úprava podlah v jednotlivých prostorech je popsána ve výkresové dokumentaci. Druh, kvalita i barevné řešení dle volby investora. Obklady stěn keramickými obkladačkami jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci včetně výšek v jednotlivých prostorech. Druh, kvalita i barevné řešení dle volby investora.

Prvky konstrukce krovu budou opatřeny ochranným nátěrem proti vlhkosti a biologickým škůdcům.

d.11 Větrání

Větrání jednotlivých prostorů je přirozené okny.

Místnosti bez možnosti přímého větrání okny budou odvětrávány nuceně ventilátorem a vzduchotechnickým potrubím. Prostor nad kuchyňským sporákem bude odvětráván přirozeně oknem v kuchyni i nuceně pomocí odsavače par s vyústěním ven do prostoru nad střechu.

d.12 Vytápění

Přístavba bude vytápěna pomocí otopných těles napojených na stávající rozvod ústředního teplovodního vytápění s kotlem na propan. Ohřev TUV je rovněž plynový. Rozvody jsou navrženy měděné, vedené podlahou a stěnou, opatřené tepelnou izolací. Jsou navržena desková otopná tělesa.

d.13 Zdravotně-technické instalace

Zásobování přístavby pitnou vodou bude provedeno napojením na stávající rozvody vody ve stávající části hasičské zbrojnice. Sociální zázemí přístavby ( WC, sprcha, úklid ) je vybaveno standardními zařizovacími předměty ( sprchový kout, umyvadla, toaletní mísa ).

Odkanalizování přístavby je řešeno odvedením splaškových odpadních vod do stávající betonové akumulační jímky na vyvážení. Likvidace dešťových odpadních vod je řešena napojením na stávající dešťovou kanalizaci.

d.14 Elektroinstalace

Napojení přístavby na elektrickou energii bude provedeno napojením na stávající rozvody a  přípojkovou skříň ve stávající části hasičské zbrojnice. Elektroinstalace bude provedena tak, aby odpovídala prostředí v jednotlivých místnostech a vyhovovala provozu.

Intenzita osvětlení bude stanovena dle platných předpisů a ČSN v souladu s interiéry. Svítidla budou použita typová zářivková nebo žárovková. Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4 41. Základní – samočinným odpojením od zdroje, doplňková – chrániči, pospojováním. Objekt bude připojen na uzemnění vytvořené strojeným základovým zemničem. Úprava elektrorozvodů musí odpovídat příslušným oborovým normám a musí být zakončena revizí. V objektu nebude žádný provoz energeticky náročných spotřebičů, jedná se o standardní spotřebiče včetně zahradní techniky.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stěny z cihelného systému na tl. 400 mm.

Tepelná izolace střešního pláště z minerálních desek tl. 240 mm.

Výplně otvorů (okna a dveře) U= max. 1,0

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko - geologického a

hydrogeologického průzkumu

Objekt je založen standardním způsobem na monolitických betonových základových pasech. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl před projektovými pracemi prováděn inženýrsko-geologický ani hydrogeologický průzkum.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negat.

účinků

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály.

h) dopravní řešení

Dopravní řešení stavby zůstává stávající.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová

opatření

Jako protiradonová izolace byl navržen do podlahy v I. nadzemním podlaží přístavby asfaltový pás s AL vložkou.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektu stavby byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu.

Česká Třebová, květen 2019