STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

projekční kancelář

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 606 941 634, 602 644 605, e-mail : kapounmartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ

ZPRÁVA

B	Souhrnná  technická zpráva

- Souhrnná technická zpráva byla zpracována dle prováděcí vyhlášky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (podle stavu k 1.1.2018).

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Místo stavby se nachází v Ústí nad Orlicí, místní části Černovír ( 579891 ). Současná stavba č.p. 89 je umístěna stavební parcelu č. 146, přístavba objektu je navrhována na pozemkovou parcelu č. 55 / 1 ( vše v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí ( 620611 ), v zastavěné části místní části. Dosavadní využití zájmového území je zahrada, prostor za objektem není v současné době využíván.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejno-právní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Přístavba objektu je navrhována pro společné povolení ( územní rozhodnutí a stavební povolení ) a provedení stavby.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Přístavba objektu hasičské zbrojnice je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací - územním plánem města Ústí nad Orlicí.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území,

Neřeší se žádné povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace přístavby objektu hasičské zbrojnice respektuje požadavky vlastníků a správců technické infrastruktury, veškeré jejich požadavky a požadavky a podmínky dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny v dokumentaci, jejich doklady a vyjádření jsou součástí projektové dokumentace ( v dokladové části ).

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydro-geologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.),

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly pořizovány žádné výše uvedené průzkumy a rozbory, byl proveden pouze radonový průzkum pozemku v místě stavby.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

V řešeném území je vyhlášena ochrana zemědělského půdního fondu a rozsáhlého chráněného území CHOPAV. Jiné druhy ochrany území nejsou známy.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní stavby a pozemky a okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály. Povrchová ( dešťová ) voda bude zasakována do štěrkového drénu, kde bude docházet k přirozenému vsakování vody.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Není řešeno.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V rámci společného povolení bude zpracováno odnětí půdy ze zastavěné plochy přístavby objektu ze zemědělského půdního fondu, a to v rozsahu 635,00 m2.

l) územně technické podmínky, zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

V řešeném území se nachází veřejné rozvody elektrické energie, pitné vody a telekomunikačních rozvodů. Objekt je odkanalizován ( splaškové vody ) do vlastní akumulační jímky na vyvážení. Objekt je plynofikován z vlastní nádrže na tekutý propan - butan. Rozvody zemního plynu, splaškové a dešťové kanalizace a kabelové televize se v řešeném území nenachází.

Stavební pozemek a objekt č.p. 89 ( hasičská zbrojnice ) již jsou v současné době připojeny k veřejné dopravní síti ( místní komunikace na p.p.č. 667 / 1 ) stávajícím sjezdem. Na stavebním pozemku již jsou vytvořeny venkovní plochy pro dopravu v klidu a vnitřní garážové prostory pro hasičskou techniku.

Bezbariérový přístup k objektu č.p. 89 je zajištěn.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Realizace přístavby objektu hasičské zbrojnice nepředpokládá žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice či jiná opatření v dotčeném území.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Přístavbou objektu hasičské zbrojnice bude dotčen pouze pozemek investora, a to pozemková parcela číslo 55 / 1, v katastrálním území Černovír u Ústí nad Orlicí.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Není řešeno.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Tato projektová dokumentace pro společné povolení řeší změnu stavby - přístavbu objektu hasičské zbrojnice v Ústí nad Orlicí - Černovíru.

Současný stav objektu je charakterizován dobrým stavebně technickým stavem všech konstrukcí v objektu. Objekt je tvořen garážovými prostory pro zásahová vozidla místního sboru dobrovolných hasičů, prostory sociálního a skladového zázemí, prostory pro společenské akce hasičů i širší veřejnosti v místní části Černovír. V objektu chybí skladové a dílenské prostory, prostory pro sušení hadic, prostory pro školení hasičů, prostory pro velitele zásahové jednotky a odpočinková místnost pro členy zásahové jednotky.

b) účel užívání stavby,

Účelem objektu je zázemí pro místní sbor dobrovolných hasičů a zásahové jednotky ( garážové, skladové, dílenské, administrativní, výukové, společenské a sociální ).

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu ( trvalé využívání stavby ).

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Neřeší se žádné povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

V projektu byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Vzhledem k tomu, že využitím prostorů nepatří navržený objekt mezi objekty uvedené v §1, odst.1, vyhlášky č.398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebylo nutné navrhovat žádná stavební či provozní opatření.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace přístavby objektu hasičské zbrojnice respektuje požadavky vlastníků a správců technické infrastruktury, veškeré jejich požadavky a požadavky a podmínky dotčených orgánů státní správy jsou zohledněny v dokumentaci, jejich doklady a vyjádření jsou součástí projektové dokumentace ( v dokladové části ).

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, stavba není kulturní památkou. Projektová dokumentace pro společné povolení respektuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby, zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

Přístavba objektu hasičské zbrojnice má zastavěnou plochu 108,80 m2, obestavěný prostor 600 m3, užitnou plochu cca 170 m2.

h) základní bilance stavby,

- potřeby a spotřeby médií a hmot

- hospodaření s dešťovou vodou – viz. technika prostředí staveb - ZTI

- celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí – dtto ZTI

- třída energetické náročnosti budovy – viz. PENB

i) základní předpoklady výstavby, časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládaný termín zahájení výstavby je 7/2020 a předpokládaný termín dokončení výstavby je 12/2023. Akce bude realizována dodavatelskou formou výstavby a bude probíhat podle obvyklých standardů pro navržený rozsah a charakter stavby. Předpokládá se výstavba v jedné etapě bez dalšího časového členění.

j) orientační náklady stavby,

Orientační náklady stavby představují částku cca 6.500 tis. Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Z hlediska urbanismu nedojde přístavbou objektu hasičské zbrojnice k žádným změnám, jedná se pouze o rozšíření stávajícího objektu. Území stavby není žádným způsobem regulováno. Přístavba objektu bude řešena prodloužení stávajícího profilu budovy. Novým a dominantním prvkem v architektonickém provedení stavby bude věž na sušení hadic.

Při pohledu na uliční fasádu (východní) je objekt o dvou nadzemních podlažích. Dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavkům investora.

b) architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

Architektonicky a výtvarně jde o samostatně stojící dvojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, zastřešený kombinací sedlové ( hlavní objekt ), stanové ( věž na sušení hadic ) a rovné ( skladový prostor ) střechy, se střešní krytinou z desek z poplastovaného plechu v imitaci tašek, resp. střešní fólie.

Fasáda objektu je navržena v bílé barvě, sokl je navržen v odstínu tmavě šedé. Okna, garážová vrata a vstupní dveře jsou navrženy v odstínu červené. Střešní krytina a klempířské prvky budou provedeny v barvě červené.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby,

Do objektu je navržen hlavní vstup v úrovni prvního nadzemního podlaží ze západní strany, ve středu boční dispozice domku. Logicky je navázán na přístupovou cestu ke stavbě. Za vstupem následuje chodba se schodištěm do II. nadzemního podlaží. Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru. Objekt slouží jako zázemí místního sboru dobrovolných hasičů a hasičské zásahové jednotky.

V přízemí objektu se nachází garážové prostory pro hasičské automobily, skladové a dílenské zázemí, sociální zázemí pro členy SDH, a to odděleně pro muže a pro ženy. Součástí objektu je již v I. NP prostor věže na sušení hadic. Ve II. NP se nachází společenská místnost pro členy SDH i širší veřejnost se sociálním zázemím a kuchyní, dále prostory pro školení hasičů, místnost velitele sboru a odpočinková místnost pro členy zásahové jednotky.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením,

Přístup k objektu je bezbariérový prostřednictvím stávajících komunikací. Vzhledem k tomu, že charakterem aktivit v objektu nelze uvažovat se zapojením imobilních osob do činnosti sboru, nebylo nutné navrhovat žádná stavební či provozní opatření. Toto řešení je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 398 / 2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby,

Objekt hasičské zbrojnice je navržen tak, aby byla stavba při užívání bezpečná pro všechny uživatele objektu a přilehlých komunikací. Investor bude provádět pravidelnou údržbu objektu zvláště s důrazem na zajištění statické stability nosných konstrukcí, požární ochrany stavebních konstrukcí, zachování fyzikálních vlastností ( např. zamezení zatékání do stavebních konstrukcí, pravidelnou údržbou střešní krytiny, ochrana požárních konstrukcí před mechanickým poškozením a jejich periodická obnova, apod. ).

Během stavby budou dodržovány všechny předpisy BOZP (vyhláška č. 601/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, příslušnými ČSN a s vyjádřením dotčených orgánů a správci inženýrských sítí. Stavební práce budou probíhat oprávněnou dodavatelskou firmou dle platných prováděcích a montážních norem, předpisů a postupů, při dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a při použití předepsaných ochranných pomůcek.

Před uvedením do provozu musí být provedeny veškeré revize a související zkoušky, případně zajištěna dokumentace skutečného provedení stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Navržený objekt hasičské zbrojnice je samostatně stojící dvojpodlažní objekt obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, zastřešený kombinací sedlové ( hlavní objekt ), stanové ( věž na hadice ) a rovné ( skladový prostor ) střechy, se střešní krytinou z asfaltových šindelů, resp. střešní fólie. Fasáda objektu je navržena v bílé barvě, sokl je navržen v odstínu tmavě šedé. Okna, garážová vrata a vstupní dveře jsou navrženy v odstínu červené. Střešní krytina a klempířské prvky jsou navrženy v odstínu červené.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Založení přístavby objektu bude provedeno na betonových základech. Stěny objektu budou provedeny z keramických bloků. Stropní konstrukce nad přízemím bude provedena ze stropních železobetonových panelů. Střešní konstrukce bude provedena dřevěná trámová vaznicové soustavy. Střešní krytina bude provedena z asfaltových šindelů.

Pro výstavbu byly voleny stavební materiály a prvky, které odpovídají všem požadavkům platných norem a nařízení, mají certifikáty či atesty o svých vlastnostech a nezávadnosti na okolní životní prostředí a zdraví osob. Certifikáty a atesty doloží stavebník při kolaudačním řízení.

c) mechanická odolnost a stabilita,

Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je stavba vystavena během výstavby a užívání (při jeho řádné údržbě), nemohly způsobit:

-   náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození jakékoliv části

-   ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení,

a) technické řešení,

SO 01 Přístavba objektu hasičské zbrojnice - přistavěná zděná část objektu, dvojpodlažní, nepodsklepená, zastřešená soustavou sedlové, stanové a rovné střechy.

SO 02 Opěrná stěna - železobetonová gravitační opěrná stěna

SO 03 Zpevněné plochy - plochy z betonové dlažby na štěrkopískových vrstvách

b) výčet technických a technologických zařízení,

Prostory sanitárního zázemí v objektu budou vybaveny vzduchotechnickými sestavami s odvodem přes střešní plášť do venkovního prostoru. Prostory garáží budou vybaveny vzduchotechnickým potrubím pro odtah výfukových plynů při startování a kontrole hasičských vozidel s odvodem přes obvodovou stěnu do venkovního prostoru.

Prostor věže na sušení hadic bude vybaven navíjecím zařízení pro zdvih konzoly s hadicemi.

Prostor školicí místnosti hasičů bude vybaven digitálním projektorem a plátnem.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Součástí projektové dokumentace je samostatné požárně-bezpečnostní řešení celého objektu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana,

Objekt hasičské zbrojnice je navržen v souladu normou ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Navržené konstrukce budovy vyhovují požadavkům normy. Objekt je navržen a proveden tak, aby spotřeba energie na jeho vytápění a větrání byla co nejnižší. Z důvodu pouze občasného využívání budovy nebude PENB přikládán.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.,

Objekt hasičské zbrojnice je navržen v souladu s platnými hygienickými požadavky ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu.

Větrání pobytových místností je zajištěno přirozeně. Větrání místnosti sanitárního zázemí bude řešeno nuceně podtlakovým ventilátorem s časovým spínačem a kuličkovými ložisky). Prostory garáží budou vybaveny vzduchotechnickým potrubím pro odtah výfukových plynů při startování a kontrole hasičských vozidel s odvodem přes obvodovou stěnu do venkovního prostoru.

Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude plynový kotel se stávající nádrží na tekutý propan, umístěné severozápadně od objektu.

Osvětlení bude zajištěno kombinací přirozeného a umělého osvětlení.

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno stávající vodovodní přípojkou z vodovodního řadu, který se nachází jižně od objektu.

Splašková kanalizace je řešena stávající akumulační jímkou na vyvážení. Dešťová voda bude vsakována do podzemních vod ve štěrkových drénech na pozemku stavebníka.

Hluk – limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku A LAeq,T. Pro účely hodnocení se stanovuje normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8h LEX,8h. Hluková zátěž se vyjadřuje expozicí hluku A EA,8h = 3640 Pa2s.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq,8h je dána dle §2 čl. 1 vyhlášky hodnotou 85dB. V objektu ani jeho blízkém okolí se nenachází zdroj hluku, proto tato hladina nebude překročena.

Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např. práce s  vibračními deskami) budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku ve smyslu nařízení vlády č. 495/2001 Sb. „kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků“ a budou přijatá příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková normovaná denní expozice pro běžnou dobu trvání pracovního dne.

Vibrace – u pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky a budou přijata příslušná organizační opatření dle zvláštních předpisů.

Prašnost – v průběhu případného provádění bouracích prací budou v případě potřeby jednotlivé bourané konstrukce skrápěny vodní clonou tak, aby bylo co nejvíce zamezeno prašnosti pracovního prostředí. Pracovníci budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky a budou přijata příslušná organizační opatření.

Komunální odpad bude uchováván v nádobách určených pro jeho přechodné skladování a smluvně svážen firmou zabývající se touto činností na řízenou skládku.

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody díky dokonalé hydroizolaci a izolaci proti radonu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, ochrana před pronikáním radonu z podloží, ochrana před bludnými proudy, ochrana před technickou seizmicitou, ochrana před hlukem, protipovodňová opatření, ostatní účinky (vliv pod-dolování, výskyt metanu apod.),

Ochrana před radonovým zářením je řešena v rámci izolace proti zemní vlhkosti. Je navržena izolace ze dvou vrstev celoplošně položených asfaltových pásů s vložkou odolávající radonovému záření, které jsou nataveny na asfaltový penetrační nátěr. Vnitřní prostory objektu jsou chráněny před slunečním UV zářením navrženými okny se skleněnou výplní s UV filtry.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)	napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury ( elektrická energie, pitná voda, telekomunikační rozvody ) zůstávají stávající.

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k existenci přípojek není tímto projektem řešeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení v rámci řešeného objektu je charakterizováno stávajícím sjezdem z páteřní místní komunikace místní částí Černovír na stavební pozemek a k objektu č.p. 89 ( hasičská zbrojnice ), stávajícími venkovními parkovacími plochami a vnitřní garážovými prostory. Stávající stav dopravního řešení umožňuje bezbariérový přístup na pozemek i k budově.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení stavebního pozemku na stávající dopravní infrastrukturu zůstane stávající beze změn.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu je dána třemi garážovými prostory pro požární techniku místního SDH a pěti parkovacími místy na zpevněné ploše západně od řešeného objektu. Přístavbou objektu hasičské zbrojnice nedojde k navýšení počtu parkovacích míst a jejich počty jsou dostatečné.

d) pěší a cyklistické stezky,

Není řešeno touto projektovou dokumentací.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Po dokončení výstavby bude okolo objektu provedeno vyrovnání terénu. Terénní úpravy nebudou ve větší míře prováděny, úroveň stávajícího terénu bude zachována.

b) použité vegetační prvky,

Není řešeno touto projektovou dokumentací.

c) biotechnická opatření,

Není řešeno touto projektovou dokumentací.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí, ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály.

Stavební suť vzniklá při výstavbě bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. vytříděna, naložena na přepravní kontejner a odvezena na řízenou skládku inertního odpadu.

Přístavba objektu hasičské zbrojnice nebude mít dopad na kácení stromů či jiných dřevin.

Přístavbou objektu dojde k záboru zemědělského půdního fondu v rozsahu zastavěné plochy přístavby objektu, jedná se o plochu 635,00 m2.

b) vliv přírodu a krajinu, ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Podmínky, které budou dodrženy při realizaci stavby, aby nedošlo k porušení ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, § 7 odst.1, o ochraně dřevin rostoucích mimo les.

1. Stromy budou chráněny před případným mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny apod.). To bude zajištěno bedněním, které bude připevněno tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy.

2. V kořenovém prostoru stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,50 m) se nesmí mimo výjimečné případy hloubit rýhy a stavební jámy. Případné hloubení výkopů v tomto prostoru musí být provedeno ručně a nesmí při něm být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny nebo poškozeny, je nutno je ošetřit prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp.mrazem. V žádném případě nebudou výkopy v kořenové zóně (kruhová plocha kolem stromu, jejíž poloměr se rovná čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně však činí 2,50 m), ideální vzdálenost je pak deseti násobek průměru kmene dřeviny.

3. V kořenové zóně se nebude provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu a nebude se odkopávat či hutnit půda. Pokud tomu nelze zabránit, pak je nutné zeminu navážet či odkopávat v co největší možné vzdálenosti od kmene stromů a v co nejmenší možné vrstvě, příp.hloubce. Případná navážka by měla být propustná pro vzduch a vodu. Při odkopávání půdy se nesmí poškodit kořeny stromu. Kořenovou zónou stromu se víceméně rozumí prostor velikostně srovnatelný s průměrem jeho koruny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není řešeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Není řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů,

Není řešeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva město Ústí nad Orlicí nepatří mezi obce a města, nacházející se v blízkosti stálého možného ohrožení. Navrhovaná stavba není určena k využití pro civilní ochranu obyvatelstva a nemá vliv na vznik závažných havárií, proto není zapotřebí řešit zóny havarijního plánování. Způsob požárně bezpečnostního řešení je patrný ze samostatné části této projektové dokumentace.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeba vody a elektrické energie pro výstavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů v objektu č.p. 89.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakováním srážkových vod do nezpevněných částí staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Na staveniště je pěší přístup i příjezd osobními nebo nákladními automobily po stávající zpevněné komunikaci, která umožňuje i navážení stavebních materiálů a prvků nákladními automobily. V prostoru vlastní stavby i okolo ( na pozemku investora ) je dostatek místa pro zřízení zařízení staveniště, včetně vybudování otevřených nebo krytých skládek stavebního materiálu.

Dočasná stavba (zařízení staveniště) - budou zřízeny otevřené nebo kryté skladovací plochy, oplocení staveniště, šatna a denní místnost pracovníků bude sloužit stavební buňka. Stavba bude během výstavby napojena na stávající rozvody elektrické energie a pitné vody v objektu č.p. 89.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Přístavba objektu hasičské zbrojnice nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Není řešeno, výstavba nebude mít dopad na kácení stromů či jiných dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Během výstavby nebudou dočasné ani trvalé zábory řešeny.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není řešeno touto projektovou dokumentací.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební suť vzniklá při výstavbě bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. vytříděna, naložena na přepravní kontejner a odvezena na skládku odpadů.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V rámci umístění přístavby objektu bude odtěžena část paty svahu severovýchodně od objektu. Vytěžená zemina bude spolu s výkopkem ze základových rýh odvezena na skládku odpadů. Svah bude v rozsahu zemních prací zajištěn železobetonovou gravitační opěrnou stěnou.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Projekt stavby přístavby objektu hasičské zbrojnice je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály.

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. Při provádění stavebních prací i technologických montáží musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

-   nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů,

-   exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem,

-  znečišťování odpadní vodou a povrchovými plachy z prostoru staveniště, zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů,

-   znečišťování komunikací

-   zamezit zvýšenou prašnost a hlučnost vyvolanou stavební činností.

Je požadováno ekologické provedení stavebních prací, zejména pak používat mechanismy     ve výborném technickém stavu. Stavba svým využitím a účelem neovlivní negativně své okolí.

U nejbližší obytné zástavby není očekávána žádná změna kvality ovzduší, ani překračování imisních limitů vlivem provozu posuzovaného záměru; významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu rovněž předpokládány. Vlivem provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší chráněné výstavby. Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem kontaminace zemědělské půdy. Navýšení dopravy vlivem provozu je hodnoceno jako zanedbatelné. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude zvýšeno ani sníženo.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při práci na staveništi musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Podnikající právnické a fyzické osoby odpovídají v plné míře za plnění povinností uložených zvláštními právními předpisy. Každý zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební práce, musí zejména:

-   zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které mají provádět;

-  podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky;

-   zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Výstavbou nebudou dotčené žádné stavby, u kterých by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění bezbariérového užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k přízemnímu charakteru bude objekt přístupný osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, avšak celková koncepce objektu nepočítá s bezbariérovým řešením jednotlivých místností, vzhledem k tomu, že využitím prostorů nepatří navrhovaný objekt mezi objekty uvedené v §1, odst. 1, vyhlášky č. 398/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb, nebylo nutno navrhnout žádná stavební či provozní opatření.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Není řešeno.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Není řešeno.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,

Předpokládaný termín zahájení výstavby je 8 / 2020 a předpokládaný termín dokončení výstavby je 12 / 2022. Akce bude realizována dodavatelskou formou výstavby, bude probíhat podle obvyklých standardů pro navržený rozsah a charakter stavby. Předpokládá se výstavba v jedné etapě, bez dalšího časového členění.

Výstavbu lze popsat následujícími dílčími termíny (orientační termíny), co představuje zároveň i stanovení plánu kontrolních prohlídek na stavbě :

08/2020 	Zahájení stavby – zemní práce, základy a základová deska.

12/2020 	Hlavní nosné a podpůrné konstrukce.

06/2021	Konstrukce a skladba střechy

12/2021	Dokončení hrubých stavebních prací.

03/2022	Vnitřní stavební práce, instalace.

06/2022	Dokončení vnitřních stavebních prací, instalace.

10/2022 	Dokončení stavby, zahájení užívání.

Pro výstavbu byly voleny stavební materiály a prvky, které odpovídají všem požadavkům platných norem a nařízení, mají certifikáty či atesty o svých vlastnostech a nezávadnosti na okolní životní prostředí a zdraví osob. Certifikáty a atesty doloží stavebník při kolaudačním řízení.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není řešeno touto projektovou dokumentací.

Česká Třebová, květen 2019