STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

PRŮZKUM STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – MŠ NA VÝSLUNÍ

AKCE: NA VÝSLUNÍ 200, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Č. ZAK. : 2024/06/10

ČERVENEC 2024

OBJEDNATEL :	IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, Cerhenice

VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Jankovský

U Měšťanského pivovaru 869/1

170 00 Praha 7 - Holešovice

tel.: 739 204 175 email: jaroslav.jankovsky@seznam.cz

SPOLUPRÁCE:	Ing. Jan Brothánek

OBSAH

II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE	2

II.1 SONDY DO STŘECHY	2

PŘÍLOHY NA KONCI ZPRÁVY:

- Schema půdorysu 2.NP, místo a označení provedených sond/sondy,

- Schema půdorysu 3.NP, místo a označení provedených sond/sondy

Grafické popisy sond do konstrukcí střech (STŘxx)

Fotografická dokumentace v el. formě.

I. ÚVOD

Na základě naší cenové nabídky a objednávky IPOKa, s.r.o. byl proveden stavebně technický průzkum části objektu ul. Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí.

Průzkum byl zaměřen na:

- provedení 2 sond do střechy pro zjištění skladby a mocností jednotlivých vrstev,

Průzkumné práce byly provedeny v červenci 2024.

# II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

## II.1 SONDY DO STŘECHY

Do konstrukce plochých střech nad 1.NP a nad 2.NP byly z důvodu zjištění stávající skladby provedeny 2 sondy. Sondy byly označeny 2NP-S01 a 3NP-S02.

Situování sondy je schematicky zakresleno do situace v příloze č. 01.

Grafický popis sondy je v příloze č. 2NP-S01 a 3NP-S02.

Všechny přílohy jsou na konci této zprávy.

Skladba střešního pláště 2NP-S01:

- střešní folie, tl. 1mm

- separační netkaná textilie

ze skelných vláken, tl. 1mm

- poylstyren, EPS, tl. 100+200mm

- souvrství asfaltových pásů, tl. 30mm

- betonová mazanina, tl. 25mm

- násyp, škvára, tl. 15mm

- plynosilikát, tl. 250mm

- násyp, hrubý písek, tl. 20mm

- nosná betonová konstrukce/žb panely

Skladba střešního pláště 3NP-S02:

- střešní folie, tl. 1mm

- separační netkaná textilie

ze skelných vláken, tl. 1mm

- poylstyren, EPS, tl. 100+200mm

- souvrství asfaltových pásů, tl. 25mm

- betonová mazanina, tl. 40mm

- plynosilikát, tl. 250mm

- násyp, hrubý písek, tl. 20mm

- nosná betonová konstrukce/žb panely

STROPNÍ KONSTRUKCE JE TVOŘENÁ PODÉLNÝMI ŽB PRŮVLAKY Š. 500mm A VÝŠKY 400mm. NA PRŮVLAKY JSOU PŘÍČNĚ ULOŽENÉ ŽB PANELY.

V Praze dne 02.08.2024		  			Ing. Jaroslav Jankovský