POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Název stavby:     Ulice Mazánkova – rekonstrukce ulice –

chodníků, rozšíření komunikace vč. cyklopruhu

Místo:      	Kraj Pardubický

Ústí nad Orlicí, ulice Mazánkova

parcely p.č. 1615/3 a 1663/1 v k.ú Ústí nad Orlicí.

Investor:				Město Ústí nad Orlicí

Adresa:					Sychrova 16

562 24 Ústí nad Orlicí

IČO:					00279676

Projektant:				JDS projekt, s.r.o.

Adresa:					Džbánov 22

566 01 Vysoké Mýto

IČO:					288 03 736

IČO: 288 03 736

ČKAIT: 0701345

Dokumentace              	    	pro územní a stavební řízení (společné povolení)

- Seznam použitých podkladů

Pro posouzení požární bezpečnosti stavby byla použita dokumentace zpracovaná firmou JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22.

Posouzení je provedeno dle :

ČSN 73 0802     Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804     Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

vyhl. č 23/2008, č.268/2011 a souvisejících norem a předpisů.

B. Stručný popis stavby, umístění stavby

Stavba rekonstrukce ulice Mazánkova řeší rozšíření stávající jednosměrné místní komunikace pro protisměrný pruh pro cyklisty a rekonstrukci chodníku, který bude mírně zúžen ve prospěch pruhu pro cyklisty. Živičný povrch chodníku bude nahrazen betonovou zámkovou dlažbou a budou zvýrazněny sjezdy odlišnou barvou dlažby.

Funkční jednosměrné uspořádání komunikace bude zachováno včetně protisměrného pruhu pro cyklisty. Jízdní pruh bude rozšířen na 3,5m včetně možnosti stání vozidel vpravo (v šíři 2,0m). Pruh pro cyklisty bude šíře 1,0m. Stávající nadměrně široký chodník (šíře 3,0 m) bude zúžen na základní šíři 2,25m. Stavba byla šířkově limitována uspořádáním podzemních sítí, zejména plynovodu.

C. Rozdělení stavby na stavební objekty

Stavba je rozdělena na objekty:

SO 101 Rekonstrukce chodníku

D. Posouzení požární bezpečnosti stavebních objektů

Rekonstrukce ulice je navržena s jednou páteřní trasou dl. 354,71 m v šíři vozovky 5,0 m, pravostraně přilehlým parkovacím pásem. Pravostraně přilehkým chodníkem a samostatně vedeným levostranným chodníkem.

Rozsah stavby                        			:    	Délka trasy 		213 m

Krytová vrstva vozovky                  		:   	Asfaltový beton

Volná šíře vozovky (mezi obrubami)		:	6,75 m

Kryt chodníků					:	Zámková dlažba tl.60 mm kostka

Šíře chodníku					:	2,25 m

Kryt sjezdů v žluté barvě			:	Zámková dlažba tl. 80 mm kostka

Plocha živice (rozšíření a oprava povrchu)	: 	383 m2

Plocha chodníků				: 	282 m2

Plocha sjezdů					:	109 m2

(Plochy uvedeny bez varovných a signálních pásů)

Komunikace bude funkčně zjednosměrněna v šíři jízdního pruhu 3,5m s protisměrným pruhem pro cyklisty šíře 1,5m. Celková šíře komunikace bude 5,0m. Toto šířkové uspořádání neomezí provoz nákladních vozidel.

Na objekt nejsou zvláštní požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby, jsou dodržena ochranná pásma podzemních vedení.

Realizace stavby nemá vliv na stávající přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, nástupní plochy. Stávající podzemní haranty zůstávají v komunikaci.

V průběhu stavebních prací musí být zachován přístup do okolních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být udržovány trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m.

Přístup bude zachován ponecháním průjezdného jízdního pruhu, se zákazem zastavení po dobu stavby.

Ochranná pásma

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení nebo silnice a jsou následující:

- kabelová sdělovací vedení 		  	-   1,5 m

- kabelová napěťová vedení                   	-   1 m

- nízkotlaké plynovody a přípojky 		-   1 m

- vysokotlaké plynovody                                  -   4 m

- vodovody do DN 500 mm      		-   1,5 m

- vodovody nad DN 500 mm      		-   2,5 m

- nadzemní el. vedení do 35 kV 		-     7 m

- stožárové trafostanice do 110 kV 	            -   12 m

- kanalizace do DN 500 mm      		-   1,5 m

- kanalizace nad DN 500 mm      		-   2,5 m

Navržená stavba splňuje  požadavky ochranných pásem.

Navržená stavba splňuje požadavky normy z hlediska požární bezpečnosti.

Ve Džbánově 1.2020			            	Vypracoval: Jan Dominik Suchánek